| DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN AMPLIFICADOR OPERACIONAL CMOS DE DOS ETAPAS: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLA 5.1. Valores típicos de los parámetros del componente CMOS |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 0,8 | m | 0,5 | m | 0,25 | m | 0,18 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetro | NMOS | PMOS | NMOS | PMOS | NMOS | PMOS | NMOS | PMOS |
| tox (nm) | 15 | 15 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Cox (fF/m2) | 2,3 | 2,3 | 3,8 | 3,8 | 5,8 | 5,8 | 8,6 | 8,6 |
|  (cm2/V.s) | 550 | 250 | 500 | 180 | 460 | 160 | 450 | 100 |
| Cox (A/V2) | 127 | 58 | 190 | 68 | 267 | 93 | 387 | 86 |
| VT0 (V) | 0,7 | -0,7 | 0,7 | -0,8 | 0,473 | -0,62 | 0,48 | -0,45 |
| VDD (V) | 5 | 5 | 3,3 | 3,3 | 2,5 | 2,5 | 1,8 | 1,8 |
| /VA/ (V/m) | 25 | 20 | 20 | 10 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Cov (fF/m) | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,37 | 0,33 |

La propuesta es utilizar un amplificador compuesto de dos etapas conectadas en cascada, con acoplamiento directo, la de entrada de tipo diferencial con carga activa y en segundo termino un simple fuente común, utilizando transistores CMOS de canal corto de 0,5 m de longitud L cuyos principales parámetros correspondientes al proceso de 0,5 m son:

tox = 9 nm		Cox = 3,8 fF/m2 		n = 500 cm2/V.s		p = 180 cm2/V.s

n Cox = 190 A/V2p Cox = 68 A/V2

Tensiones de umbral:  VTn  =  0,7 V+/- 0,15V		VTp  = - 0,8  V+/-0,15V

Tensiones de Early:      VAn  =  20 V		VAp  = - 10 V    o bien     n =0,05 (1/V) ;  p =-0,1 (1/V)

El diagrama del circuito a utilizar es el típico correspondiente al amplificador operacional de dos etapas sin Buffer o etapa de salida de gran señal  (salida de alta impedancia) es decir:

+2,5 V

-2,5 V

Como se sabe, así como cualquier amplificador operacional, este dispositivo siempre se desempeñara como amplificador básico de un sistema amplificador realimentado por lo que al igual que en el caso del Op. Amp. A741 ya estudiado deben evitarse las oscilaciones cuando se incorpore la máxima cantidad de realimentación posible ( = 1).

Puede observarse en el precedente circuito que también en este caso se ha adoptado el método de compensación basado en el teorema de Miller   (CM = AV2 . Cc) de modo que un circuito equivalente dinámico valido para el rango de altas frecuencias será:

Cc

Gm1.Vi

Gm2.V

En la salida de la primera etapa el capacitor de Miller es mucho mas grande que C1 y en la salida C2 es prácticamente = CL . Tal como se verá en Electrónica Aplicada 2, la  Transferencia de Tensiones de este circuito dispondrá de un polo dominante ubicado en la frecuencia compleja:

p1 =  - [1/(R1 AVCS2 Cc)]

un cero real y positivo en:                             zo = Gm2/Cc

y otro polo no dominante en la frecuencia compleja:

p2 =  - [Gm2/CL]

Entonces para lograr la estabilidad pedida, si el cero real y positivo zo se ubica por lo menos a una frecuencia diez veces superior que el PGB, entonces para imponer un margen de fase de 60 grados, el segundo polo (el no dominante o p2) debe ubicarse de modo que:

arctag [/2] + arctag [1] + arctag [zo ] = 120 o

si tenemos en cuenta que p1 fija la quebradura y a partir de allí la ganancia cae a razón de 20 dB/dec hasta hacerse igual a 1 a la frecuencia PGB (en donde dicho polo ya introdujo una componente de fase de 90 o)  y que la condición de fase debe cumplirse para PGB, a esta frecuencia:

- 120 o – (90 o + 5,7 o) = arctag [PGB] = 24,3 o

lo cual determina que  [] > 2,2 PGB.

En el  circuito analizado la interpretación de los componentes del circuito equivalente de altas frecuencias, son:

Gm2 = gfs6 		Gm1 = gfs1		R1 = (ros2//ros4)			R2 = (ros6//ros7)

en consecuencia:

SR = ID5/Cc ;    AVd1 = gfs1 . R1 = gfs1 (ros2//ros4)  ,    AVCS2 = - gfs6 . R2 = - gfs6 (ros6//ros7)  ,    A = AVd1.AVCS2

(1)                                     (2)						(3)				(4)

El producto ganancia por ancho de banda	PGB = A . 1 = AVd1 . AVCS2 . [1/(R1 AVCS2 Cc)]

y simplificando:

PGB =  (gfs1 / Cc)    (5)

Entonces para posicionar el cero real y positivo una década arriba del PGB:

(gfs6 / Cc)  >  10 .  (gfs1 / Cc)     por lo que       gfs6  >  10 . gfs1    (6)

y para conseguir el mencionado margen de fase de 60 o  haciendo 2 > 2,2 PGB:

(gfs6 / CL)  >  2,2 . PGB      con CL = 10 pF      por ello       PGB = gfs6 /(2,2 . 10 . 10-12)

y también :

(gfs6 / CL)  >  2,2 . (gfs1 / Cc)     por ello         Cc = 0,22  CL      (7)

Hasta aquí en el análisis de la transferencia hemos despreciado la influencia del capacitor, C3, asociado con la fuente espejo de carga activa de la primera etapa, mas precisamente con la capacidad compuerta fuente de dicho transistor, que actuando en el circuito equivalente de salida de una de las ramas del diferencial produce:

Que produce un polo y un cero ubicados en

p3 = -(gfs3/C3)	z3 = -(2gfs3/C3)

y deberá verificarse si el polo y el cero antes descriptos y debidos tanto a Cgs3 como a  Cgs4 introducen una nueva componente de fase que reduzca el margen de fase previamente adoptado. Para ello aten-diendo la presencia de los ceros en el doble de frecuencia de los polos que disminuyen la influencia de los mismos, el efecto seria el equivalente a un único polo ubicado a la mitad de la frecuencia de p3. Por ello comprobamos si (p3/2) > 10 PGB o si por el contrario se ubica a una frecuencia inferior...

Entonces debe comprobarse:                 (gfs3/2Cgs3)> 10 PGB

Por otra parte el límite superior o valor máximo de la tensión de modo común de pico positivo es aquella tensión de dicha polaridad que se aplica a la entrada, a la cual ni el transistor Q3 ni el Q1 dejen de operar en la región de saturación. Para que Q3  opere en saturación, la tensión a través de el entre fuente y drenaje (VSD3) debe ser igual, por lo menos, a la tensión de trabajo VOV = VSG3 – VT3 a la cual opera.

vICM max  +  VDG1 +  VSD3 – VDD = 0

vICM max  +  VDS1 - VGS1 +  VSG3 – VDD = 0

entonces en el limite:

vICM max =  VDD - VGS3  + VT1       o sea      vICM max =  VDD -   (ID3/B3) – VT3(max) + VT1(min)  (8)

en donde se han incorporado las dispersiones en las tensiones de umbral tanto de T3 como de T1 suponiendo que se combinen en la situación mas desfavorable.

En cuanto al límite inferior del rango de tensión de entrada de modo común, es decir su pico negativo, es el valor de la tensión de entrada a la cual Q1 o Q5 dejan de operar en la zona de saturación. Esto ocurre cuando la tensión de modo común aplicada a la entrada excede el limite de:

vICM min =     (ID3/B1) + VT1 + VDS(sat)5      con      VDS(sat)5  =       (2.ID3/B5)      (9)

Resumiendo todas estas características, las recomendaciones para encarar el problema de diseño que nos han planteado, se pueden resumir como sigue:

- para conservar un margen de fase de 60 grados como mínimo entonces:

Cc > 0,22 CL       en nuestro caso       Cc > 0,22 . 10 pF = 2,2 Pf

debiéndose adoptar un valor superior a dicho mínimo valor.  Por ejemplo         Cc = 3 pF

- de acuerdo con SR solicitado

ID5 =  SR . Cc  = 250 . 103 (V/seg) 3 . 10-12 (F) = 750 . 10-9A

El resultado obtenido corresponde al mínimo valor de corriente de la fuente de polarización espejo constituida entre otros por el transistor rotulado como T5, que asegura cumplir con el mínimo requerido de velocidad de excursión o SR con el condensador de compensación precedentemente adoptado. Si para el diseño nosotros deseamos asegurarnos el cumplimiento de dicha especificación debe asignarse un valor de ID5 superior a dicho mínimo. Adoptamos por ejemplo 5 A, es decir:

ID5 = 5 A        (SR = 1,7 V/seg  mejor que 0,25 V//seg pedido)

3)Determinaremos ahora la relación de aspecto (W/L) del transistor T3 que conforma la fuente de corriente espejo que opera como carga activa del diferencial. Teniendo en cuenta que la constante física B es:

B3 = 0,5 . p . Cox . (W/L)3      y además   ID3 = 0,5 . ID5

para cumplimentar con la máxima tensión de excitación de modo común requerida, es decir ViCMR(max)  de 2,5 + 1 = 3,5 V y de acuerdo a lo antes señalado:

ID5  					    	5 . 10-6

(W/L)3  =						             =				           = 7,35

p.Cox  [VDD – ViCMR(max) – VT3(max) + VT1(min)]2      68 . 10-6 . (5 -3,5 – 0,85 + 0,55)2

entonces por tratarse de una fuente espejo y ambos transistores T3 y T4 deben ser idénticos por lo que

(W/L)3  = (W/L)4 = 7,35

4)Comprobamos ahora la frecuencia de ubicación de los polos de la fuente de corriente espejo que opera como carga activa:

B3 .ID3  		0,5 68 10-6 7,35 2,5 10-6 	       624,75  10-6       25 109

(gfs3/2Cgs3) =			   =		                                    =		    =	           =5,3GR

(0,667)W3L3Cox       0.667 3,7 10-6 0,5 10-6  3,8 10-3        4,69 10-15           4,69

equivalentes a una frecuencia de 849 MHz.

En nuestro caso no se da como dato el necesario PGB por lo que del calculo precedente podemos afirmar que el mismo no puede ser mayor 80 a 90 MHz, es decir una década por debajo de los polos de dicha fuente de corriente carga activa (PGB< 80 MHz).

5) A los fines de la determinación de la transconductancia necesaria en la primera etapa tomaremos un PGB un tanto mas conservador pero relativamente bueno si nos atenemos al MHz que presentan un gran número de amplificadores operacionales de propósitos múltiples. Tomaremos 10 MHz, así:

gfs1 = 10 106 6,28 3 10-12  = 188 S

en consecuencia la relación de aspecto de los transistores T1 y T2 (el par diferencial) teniendo en

cuenta que    gfs1 = 2     B ID1      : 		                                         gfs12 	  (188)2

(W/L)1 =   (W/L)2 =		       =		     = 37

2 n Cox ID1	2 190 2,5

(W/L)1 =   (W/L)2 =	37

6) Para permitir la aplicación del pico negativo de tensión de modo común de entrada calcularemos  la tensión de saturación de T5 y luego su relación de aspecto

VDS(sat)5  = vICM min -     (ID1/B1) - VT1(max)  =  1,5 V -    (2,5 10-6/0,5 190 10-6 37) – 0,85 V = 0,67 V

Luego :			         ID5 		            5 10-6

(W/L)5  =			       =				  = 0,12

0,5 n Cox [VDS5(sat)]2         0,5 190 10-6 (0,67)2

7) De acuerdo a lo ya adelantado      gfs6 > 10 . gfs1 = 1,9 mS

y en el punto 4 hemos evaluado gfs3 =  2     B3 ID3   =  50 S   al igual que gfs4. y entonces para lograr la mayor simetría posible en las dos ramas de la fuente espejo de la primera etapa se requiere que VSG4 = VSG6 ya que esta ultima coincide con VSD4 y entonces  (B6/B4) = (gfs6/gfs4) con lo cual:

gfs6  		1800

(W/L)6 =   (W/L)4 	       =   7,35   		 = 265

gfs4  		  50

8) En consecuencia la corriente en los transistores T6 y T7

gfs62      	      gfs62 		1,9 . 1,9 . 10-6        3,61

ID6 =	         =				     = 			 =	      = 100 A

4 B6         4  0,5 p.Cox .(W/L)6        2 68 . 10-6. 265      36040

9) Dado que los transistores T7 y T6 poseen la misma corriente y conocimos la relación de aspecto del T6, entonces la correspondiente al T4 es:

I6  		100

(W/L)7 =   (W/L)5 	       =   0,14   		 = 2,8

I5  		  5

10) La ganancia total resultara:

VA

ros =		por lo tanto   ros2 = 20V/2,5 A = 8 M ; ros4 = 10V/2,5A = 4 M  y  R1 = 2,66 M

ID

ros6 = 10V/100 A = 100 K  ;     ros7 = 20V/100A = 200 K   y     R2 = 67 K

AVd1 = 188 .2,66 = 500    ;     AVCS2 =  1,9 . 66 = 125    y por lo tanto    A = 250 . 125 = 62700

Equivalentes a 95 dB.

11) la disipación de potencia también resulta superior al tope asignado ya que

PDIS = VDD . (ID5 + ID7) = 5 V (5 + 100) A = 525 W   en lugar de 250 W como se solicita.

Este resultado no resulta satisfactorio ya que la Pdis supera el limite tolerado. Veremos como mejorarlo sacrificando Margen de Fase siempre que no se reduzca mas allá de los 45 °.

7.1) De acuerdo a lo anterior para bajar ID6      gfs6 > 4 . gfs1 = 750 S

y en el punto 4 hemos evaluado gfs3 = 50 S   al igual que gfs4. y entonces para lograr la mayor simetría posible en las dos ramas de la fuente espejo de la primera etapa se requiere que VSG4 = VSG6 ya que esta ultima coincide con VSD4 y entonces  (B6/B4) = (gfs6/gfs4) con lo cual:

gfs6  		 750

(W/L)6 =   (W/L)4 	       =   7,35   		 = 110

gfs4  		  50

8.1) En consecuencia la corriente en los transistores T6 y T7

gfs62      	      gfs62 		  0,5625. 10-6       0,5625

ID6 =	         =				    = 			 =	      = 37 A

4 B6         4  0,5 p.Cox .(W/L)6        2 68 . 10-6. 110      14960

9.1) Dado que los transistores T7 y T6 poseen la misma corriente y conocimos la relación de aspecto del T5, entonces la correspondiente al T4 es:

I6  		  37

(W/L)7 =   (W/L)5 	       =   0,12   		 = 0,9

I5  		   5

10) La ganancia total resultara:

VA

ros =	           por lo tanto   ros2 = 20V/2,5 A = 8 M ; ros4 = 10V/2,5A = 4 M   y  R1 = 2,66M

ID

ros6 = 10V/37 A = 270 K  ;     ros7 = 20V/37 A = 540 K   y     R2 = 180 K

AVd1 = 188 .2,66 =  500   ;     AVCS2 =  0,75 .180 = 135    y por lo tanto    A =500 . 135 = 67500

Equivalentes a 96,6 dB.

11) la disipación de potencia  resulta

PDIS = VDD . (ID8 + ID5 + ID7) = 5 V (5 + 5 + 37) A = 235 W   tal como se solicita.

Ya que hemos disminuido gfs6 aproximadamente a la mitad el cero real y positivo y el polo p2 se reubican prácticamente un octava por debajo por lo que para mantener la distancia respecto del PGB aumentamos la capacidad del capacitor de compensación al doble, es decir 2 . 2,2 pF seleccionando Cc = 5 pF produciendo ello una disminución del PGB:

188 . 10-6

PGB =			=  6 MHz

2. 3,14 . 5 . 10-12

5 . 10-6

y el Slew Rate a    SR =  	        = 1 V/seg

5 . 10-12

Esta solución si bien contribuyo a disminuir el consumo del amplificador se logra a expensas de una disminución de la frecuencia tanto del polo dominante como del polo p2 y un peligroso acercamiento hacia el PGB del cero real y positivo. Hagamos las verificaciones:

1				1

1 =			=				 =  601,5 Rad/seg  (aprox. 96 Hz)

R1  AVCS2 Cc 	     2,66 . 106 . 125 . 5 . 10-12

gfs6            750 . 10-6

o =	         =			= 150 Mrad/seg    (aprox. 23 MHz)

Cc  	       5 . 10-12

gfs6            750 . 10-6

2 =	         =			= 75 Mrad/seg    (aprox. 12 MHz)

CL  	       10 . 10-12

gfs1            188 . 10-6

PGB =	         =			= 37,6 Mrad/seg    (aprox. 6  MHz)

Cc  	       5 . 10-12

100		MF = 180 – 90 – arctag(6/23) – arctag(6/12) = 90- 26,5 -14.5 = 49°

80

60

40

20

10-4               10-3             10-2             10-1                 1                 10

Simulación:

El circuito proyectado fue simulado con Tina escogiendo de la librería de semiconductores el MOS de refuerzo, tanto canal n como canal p, genérico o denominado “noname” seleccionando el modelo de Nivel 1 e incorporando los datos de “kapa” , “lambda”, l = 500 nm y W para cada transistor y en base al circuito de la pagina 2 y con los valores de la Primer Aproximación (no lo rojo).

Por el momento la simulación, con R=390 K , se refiere solo a las condiciones estáticas de funcionamiento y con buena aproximación describe las corrientes seleccionadas. Falta analizar el resto de los resultados y luego pasar a la simulación con señal.